# COMUNICATO STAMPA

- Test per oscillatori IQD in condizioni ideali

- Nuova scheda di valutazione per oscillatori standard

Waldenburg (Germania), 20 novembre 2018 – Con la scheda di valutazione IOSC, la IQD rende in grado di eseguire dei test veloci e precisi di oscillatori standard con montaggio superficiale, oscillatori VCXO e i modelli TCXO/VCTCXO. La scheda è disponibile nelle varianti non assemblata e assemblata per un impiego immediato.

La scheda IOSC viene fornita con sei circuiti stampati più piccoli che possono essere staccati dalla scheda principale. Oscillatori a 4 pin di diverse dimensioni (1,6 × 1,2 mm, 2,0 × 1,6 mm, 2,5 × 2,0 mm, 3,2 × 2,5 mm, 5,0 × 3,2 mm e 7,0 × 5,0 mm) possono essere montati su questi circuiti stampati più piccoli. I supporti degli oscillatori vengono poi saldati sul grosso circuito stampato.

Poiché possibili disfunzioni della tensione di alimentazione possono influire sulla frequenza dell'oscillatore, la scheda di valutazione IOSC ha una tensione di alimentazione regolata e mitigata che può essere selezionata liberamente tra 1,8 e 5,0 V. In questo modo è possibile osservare la prestazione dell'oscillatore in condizioni ideali. La scheda di valutazione offre la possibilità di collegare la tensione di alimentazione direttamente al circuito stampato in modo tale da controllare nelle fasi di prova disfunzioni e rumori e stabilirne gli effetti.

Diverse situazioni di prova

La funzione "enable/disable" può essere testata manualmente per osservare precisamente l'effetto sull'assorbimento di corrente. Vi è inoltre la possibilità di collegare una fonte digitale esterna durante la misurazione del tempo di "enable" per testare la funzione sull'oscillatore. Per i prodotti con un'entrata pulling, come per esempio i VCXO o VCTCXO, sul circuito stampato è montato un potenziometro per ridurre la tolleranza della frequenza e l'effetto della saldatura e per poter riportare la frequenza ad un valore nominale. L'entrata pulling può inoltre essere utilizzata per testare manualmente gli effetti sulla frequenza.

Per prodotti sensibili come i VCTCXO vi è la possibilità di migliorare la stabilità, la fluttuazione degli impulsi e i rumori di fase. Innanzitutto la tolleranza viene portata al valore nominale con l'ausilio della tensione di pulling.

Poi occorre misurare la resistenza del potenziometro e sostituirla con una resistenza fissa.

Al livello di uscita la scheda di valutazione IOSC offre tre possibilità di configurazione di allacciamento. Si può scegliere tra un'uscita CMOS, un'uscita sinusoidale bloccata o un'uscita diretta senza tampone o carico. Tutte le uscite dispongono di una spina SMA.

La scheda di valutazione è disponibile in due versioni: come circuito stampato non corredato, inclusa la lista di materiali necessari per il funzionamento dell'attivazione del test, e come scheda corredata pronta per l'uso.

Immagini disponibili

Le seguenti immagini possono essere scaricate da internet e stampate: http://www.htcm.de/kk/wuerth

| Foto di: IQD La scheda di valutazione IOSC permette di testare in modo rapido e preciso gli oscillatori standard a montaggio superficiale. | Foto di: IQD La variante non assemblata della scheda di valutazione IOSC |
| --- | --- |

Foto di: IQD La variante assemblata della scheda di valutazione IOSC

IQD

Con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di prodotti di frequenza, la IQD è un riconosciuto leader di mercato nel settore della regolazione di frequenza e fa parte del gruppo Würth Elektronik eiSos, uno dei produttori leader europei di componenti passivi. Con una clientela attiva in più di 80 Paesi, la IQD offre la più vasta gamma di prodotti a frequenza disponibili, che si estende da articoli commerciali a buon mercato a versioni speciali per l'impiego in applicazioni di alta affidabilità nei settori industriale e automobilistico, tra cui: cristalli al quarzo, oscillatori a tempo, AEC-Q200 quarzi & oscillatori, VCXO, TCXO, OCXO, OCXO a sincronizzazione GPS e oscillatori al rubidio.

La capacità di produzione supera un totale di 40 milioni di unità al mese e capacità di singole forniture speciali da uno a diversi milioni di campioni. IQD offre inoltre alla sua clientela una vasta gamma di servizi di assistenza e supporto tecnico compreso il supporto nelle applicazioni, lo sviluppo prodotti mirato per clientela specifica, la messa a punto di campioni, test e screening elettrici, test di frequenza e temperatura, l'invecchiamento accelerato, la caratterizzazione dei circuiti e i test MTIE e TDEV. I prodotti IQD sono indicati su specifica in tutto il mondo da produttori leader nei settori dell'industria aerospaziale e di autodifesa, dell'ingegneria automobilistica, della comunicazione, dell'informatica, dei consumatori, dell'industria commerciale. L'intera gamma prodotti è disponibile direttamente agli uffici vendita o attraverso la grande rete internazionale di vendita.

Per ulteriori informazioni consultate www.iqdfrequencyproducts.com

Informazioni sul gruppo Würth Elektronik eiSos

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG (specializzata in componenti standard), Würth Elektronik iBE GmbH (specializzata in componenti passivi custom per il settore automotive), Wurth Electronics Midcom Inc. (specializzata in trasformatori e componenti magnetici personalizzati), Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (specializzata in connettori specifici per la clientela) e IQD Frequency Products Ltd (specializzata in componenti generatori di frequenza) costituiscono il gruppo Würth Elektronik eiSos. L’ex filiale AMBER wireless GmbH (specializzata in soluzioni per la trasmissione di dati wireless) è diventata nel 2018 la Division Wireless Connectivity and Sensors della Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG. Il gruppo industriale offre impiego a 6700 dipendenti e nel 2017 ha registrato un fatturato di circa 653 milioni di Euro. Il gruppo Würth Elektronik eiSos è uno dei maggiori produttori europei di componenti passivi, attivo in 50 Paesi.

Tramite la partnership tecnologica con la squadra di Formula E Audi Sport ABT Schaeffler ed il suo forte supporto alla squadra, è possibile vedere l’impegno profuso nell’ innovazione nel settore della mobilità elettrica (www.we-speed-up-the-future.com). Vengono realizzati prodotti innovativi anche per altri settori in crescita a livello mondiale, come ad esempio: Energy Harvesting, Internet of Things, Wireless Communication si utilizzano prodotti innovativi.

Il gruppo Würth Elektronik eiSos fa parte del gruppo Würth, leader mondiale nelle tecniche di montaggio e di fissaggio.

Würth Elektronik: more than you expect!

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.we-online.com

| Per ulteriori informazioni: IQD Frequency Products Ltd Rebecca Long Station Road Crewkerne Somerset TA18 8AR Regno Unito Telefono: +44 1460 270270 E-Mail: rebecca.long@iqdfrequencyproducts.com www.we-online.com www.iqdfrequencyproducts.com | Contatto per la stampa: HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstrasse 21 81249 München Germania Telefono: +49 89 500778-20 Fax: +49 89 500778-77 E-Mail: b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |