# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- IQD présente la série IQXO-923

- Oscillateur a excellente stabilite

Waldenburg (Allemagne), le 30 avril 2019 – IQD vient de lancer une nouvelle gamme d’oscillateurs HCMOS à la stabilité ultra-basse. La série IQXO-923 est disponible avec une stabilité de ±5ppm sur la plage de température industrielle de -40 à 85 degrés C. Cet oscillateur disponible avec une tension de 1.8V (IQXO-923-18) ou 3.3V (IQXO-923-33) est encapsulé dans un boitier céramique 3.2 x 2.5 mm avec une hauteur de 1.1mm.

Les fréquences peuvent être spécifiées entre 10MHz et 160Mhz et offrent un temps de démarrage de 5ms. Avec une gigue de phase de 0.4ps en valeur typique (12kHz à 20MHz) et un bruit de phase de 99dBc/Hz à 100Hz et -144dBc/Hz à 10kHz, ces oscillateurs sont parfaits pour remplacer certains TCXO’s beaucoup plus chers. Les applications comprennent l’Ethernet, les compteurs intelligents, SONET, les appareils de test et mesure, WLAN et Wifi.

Le IQXO-923 comprend la fonction activer/désactiver sur la broche 1 et le produit peut être livré en bande coupée et sur bobine. Pour plus de détails merci de visiter notre site internet www.iqdfrequencyproducts.com et pour plus de conseils notre équipe technique se tient à votre disposition.

Images disponibles

Les images suivantes peuvent être téléchargées sur Internet pour impression : http://www.htcm.de/kk/wuerth

Source : IQD IQXO-923 - une nouvelle gamme d’oscillateurs HCMOS à la stabilité ultra-basse

À propos de IQD

Forte de plus de 40 ans d’expérience dans la fabrication des produits de fréquence, la société IQD est un leader de marché réputé dans le secteur du contrôle des fréquences et fait partie du groupe Würth Elektronik eiSos, un des fabricants européens leaders de composants passifs. Avec des clients actifs dans plus de 80 pays, IQD propose une des gammes les plus complètes de produits fréquentiels, allant du produit de qualité commerciale à faible coût, aux produits utilisés dans des applications haute-fiabilité pour les secteurs industriel et automobile. Note gamme comprend : Les Quartz, Oscillateurs, Quartz et Oscillateurs AEC-Q200, VCXO, TCXO, OCXO, OCXO synchronisés par GPS, et Oscillateurs au rubidium.

Pour plus d'informations, visitez www.iqdfrequencyproducts.fr

À propos du groupe Würth Elektronik eiSos

Le groupe Würth Elektronik eiSos est un fabricant de composants électroniques et électromécaniques pour l'industrie électronique et un facilitateur technologique pour des solutions électroniques pionnières. La société emploie actuellement 8300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 848 millions d'euros en 2018. Würth Elektronik eiSos est l'un des plus grands fabricants européens de composants passifs et est actif dans 50 pays. Les sites de production situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord fournissent un nombre croissant de clients dans le monde entier.

La gamme de produits comprend : composants CEM, inductances, transformateurs, composants RF, varistances, condensateurs, résistances, quartz et oscillateurs, modules de puissance, bobines pour le transfert de puissance sans fils, diodes électroluminescentes, connecteurs, Composants pour alimentations, switchs, boutons-poussoirs, plots de connexion de puissance, porte-fusibles, capteurs et solutions pour la transmission de données sans fils.

L'orientation service inégalée de la société se caractérise par la disponibilité de tous les composants du catalogue en stock sans quantité minimum de commande, des échantillons gratuits et une assistance étendue via un personnel technico-commercial et des outils de sélection.

Grâce à son partenariat technologique avec l’équipe de Formule E Audi Sport ABT Schaeffler et à son soutien à la série de courses de Formula Student, la société démontre sa force novatrice en matière de mobilité électrique 
(www.we-speed-up-the-future.com).

Würth Elektronik eiSos fait partie du groupe Würth, leader mondial sur le marché des techniques d'assemblage et de fixation.

Würth Elektronik : more than you expect !

Pour plus d'informations, visitez www.we-online.fr

| Autres informations : IQD Frequency Products Ltd Rebecca Long Station Road Crewkerne Somerset TA18 8AR Royaume-Uni Tél : +44 1460 270270 Courriel : rebecca.long@iqdfrequencyproducts.com www.we-online.fr www.iqdfrequencyproducts.com | Contact presse : HighTech communications GmbH Brigitte Basilio Brunhamstrasse 21 81249 München Allemagne Tél : +49 89 500778-20 Fax : +49 89 500778-77 Courriel : b.basilio@htcm.de www.htcm.de |
| --- | --- |