[image: image2.jpg]more than you expect .

I—

—_— _O_
— —oO-
—_— _O_

o_

WURTH ELEKTRONIK






COMUNICADO DE PRENSA

Würth Elektronik presenta el sensor de aceleración de 3 ejes WSEN-ITDS
Sensor de movimiento con funcionalidades preajustadas
Waldenburg (Alemania), 2 de septiembre de 2019 – Würth Elektronik, amplía su programa de sensores con un sensor de aceleración de 3 ejes compacto y de aplicación versátil. El sensor WSEN-ITDS con unas dimensiones de 2,0 × 2,0 × 0,7 mm con encapsulado LGA, utiliza un principio de medición capacitiva basada en MEMS. Gracias a incorporar un sensor de temperatura integrado, este proporciona directamente los datos calibrados. Están disponibles cuatro rangos de medición: ±2, ±4, ±8 o ±16 g. Mediante ajustes en sus registros, se pueden seleccionar las funcionalidades específicas de aplicación, como detección de caída libre, despertar, tocar, actividad, movimiento y orientación.

El sensor de aceleración puede utilizarse de distintas maneras: por ejemplo, alta resolución para la monitorización de vibraciones, con una velocidad de datos de salida de hasta 1 600 Hz para su uso en el mantenimiento predictivo de máquinas, o en el modo de bajo consumo para la detección de un impulso único, o también, como interruptor pulsado. En este caso, el sensor de bajo consumo puede utilizarse incluso como cosechador de energía (Energy Harvesting). La capacidad de utilizar algoritmos integrados para preparar los valores medidos, según la aplicación, hace que el desarrollo de las mismas, sea mucho más fácil. El rango de temperatura del WSEN-ITDS en funcionamiento operativo, está especificado para un rango de -40 a +85 °C y, por lo tanto, es muy adecuado para aplicaciones industriales, como por ejemplo, la detección descentralizada de datos de medición en redes IoT. Würth Elektronik ofrece a los desarrolladores una consultoría de diseño intensiva. A diferencia de lo que ocurre en el mercado, los sensores se encuentran actualmente en stock en nuestro almacén y se pueden solicitar sin necesidad de una cantidad mínima .

Würth Elektronik pone a disposición en https://katalog.we-online.de/en/wco/WSEN-EVAL una placa de evaluación para el sensor.

Imágenes disponibles
Las siguientes imágenes se encuentran disponibles para impresión y descarga en: http://www.htcm.de/kk/wuerth
	
[image: image1.jpg]



Fuente de la imagen: Würth Elektronik
Un sensor de aceleración de aplicación versátil: Würth Elektronik WSEN-ITDS



Acerca del Grupo Würth Elektronik eiSos 
El Grupo Würth Elektronik eiSos es un fabricante de componentes electrónicos y electromecánicos para la industria electrónica y facilitador tecnológico para soluciones electrónicas orientadas al futuro. Actualmente, la empresa emplea a 8300 trabajadores y generó una facturación de 848 millones de euros en 2018. Würth Elektronik eiSos es uno de los mayores fabricantes europeos de componentes pasivos y opera en 50 países. Sus plantas de producción en Europa, Asia y América del Norte suministran productos a un creciente número de clientes en todo el mundo.

La gama de productos incluye componentes de CEM, inductores, transformadores, componentes de RF, varistores, condensadores, resistencias, cuarzos, osciladores, módulos de potencia, transferencia de potencia inalámbrica, LED, sensores, conectores, elementos para fuentes de alimentación, interruptores, pulsadores, tecnología de conexión, portafusibles, así como soluciones para la transmisión inalámbrica de datos.

La orientación de servicio única de la empresa se caracteriza por la disponibilidad de todos los componentes del catálogo desde el almacén sin una cantidad mínima de pedido, muestras gratuitas y un amplio apoyo por parte del personal técnico de ventas y herramientas de selección. 

Gracias a la asociación tecnológica con el equipo de fórmula E Audi Sport ABT Schaeffler y el apoyo en la competición Formula Student, la empresa muestra su fuerza innovadora en el segmento de la eMobility (www.we-speed-up-the-future.com). 

Würth Elektronik eiSos forma parte del Grupo Würth, líder del mercado mundial de la tecnología de montaje y fijación.

Würth Elektronik: more than you expect!
Más información en www.we-online.com
	Más información:
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Sarah Hurst
Max-Eyth-Strasse 1
74638 Waldenburg
Alemania
Tel.: +49 7942 945-5186
Correo electrónico: 
sarah.hurst@we-online.de
www.we-online.de
	Contacto para la prensa:
HighTech communications GmbH
Brigitte Basilio
Brunhamstrasse 21
80339 München
Alemania
Tel.: +49 89 500778-20
Fax: +49 89 500778-77 
Correo electrónico: b.basilio@htcm.de
www.htcm.de 


WTH1PI698 - PI WSEN-ITDS_190828_ES_final


